# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1067/A PRO VOZY

# VOLVO XC 60 (mr. 2008-)

(automat - ruční řazení)

1. - 13. Vyjměte rámeček a demontujte spojovací materiál potřebný k demontáži středové konzoly. Demontujte rukojeť řadící páky, rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

14.	Při instalaci zámkové části odstraňte dle potřeby zavazející část držáku středové konzoly.

15.	Demontujte označené upevňující šrouby.

16. - 17. Na táhlo bovdenu řazení připevněte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus) dodávanou objímku s okem. Šroub ještě nezatrhávejte.

18.	Na místo demontované přední levé originál matice kulisy mechanismu řazení našroubujte na originál šroub distanční sloupek. Sloupek dotáhněte.

19.	Zámkovou část připevněte dle obrázku k distančnímu sloupku (zatrhávací šroub M6 x 15) 
a na zadní levý originál šroub kulisy mechanismu řazení (zatrhávací matice M6).

20.	Seřiďte správnou polohu objímky s okem táhla bovdenu řazení. Zařaďte polohu parking. Proveďte zkušební uzamčení. Vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu řazení a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte upevňující šroub i matici zámkové části.

21.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte upevňující šroub objímky táhla bovdenu řazení.

22.	Okolo krytu zámkové vložky odřízněte dle potřeby část koberce podlahy vozu.

23.	Plastový díl středové konzoly umístěte zpět na původní místo a na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

24.	V místě následné polohy krytu zámkové vložky odstraňte na vnitřní straně bočního plastového krytu středové konzoly plastové nálitky, viz obr. (plastové nálitky nesmí nijak omezovat otisknutí hrotu šablony).

25.	Přiložte boční plastový kryt do správné (původní) polohy. Hrot označí místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte přes boční plastový kryt středové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnou polohu vyvrtaného otvoru, který následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

26.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle převrtaného otvoru pečlivě frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

27.	Proveďte celkovou zpětnou kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Zapojte správně všechny rozpojené konektory elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:  Ing. Kadlec K.