TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1266 PRO VOZY

RENAULT KANGOO (mr. 2008) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte panel s rádiem. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

2.	Demontujte rukojeť řadící páky a vyjměte rámeček s manžetou.

3.	Vyjměte horní kryt řazení.

4.	Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

5.	Demontujte boční šrouby středové konzoly.

6.	Středovou konzolu odstraňte.

7.	Ze strany spolujezdce přiložte stopku frézy Ø 25 (BF 28+3) do označeného rohu otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení (vpravo dole). V tomto místě frézujte přes stěnu kulisy řazení tvor. Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

8.		Pod kloubek táhla řazení vložte dle potřeby jedno, či dvě pryžová těsnění.

9.	Demontujte označenou originál matici, viz obr.

10. - 11. Na místo demontované matice vložte na originál šroub velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.               Na tento originál šroub následně připevněte zámkovou část, viz obr. 11. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8 (s podložkou). Matici ještě nezatrhávejte.

12.	Zkušebně připevněte na táhlo řazení objímku s okem. Použijte dva zatrhávací šrouby 
M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávat.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu vedení zámkové části s okem objímky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po správném seřízení polohy zámkové části vrtejte dle označeného úchytu zámkové části přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm. Otřepy odstraňte.

13.	Označený úchyt zámkové části připevněte ke kulise řazení pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 18 a samojistné matice M6. Pod matici vložte velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

14.	Znovu vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení! Po ověření bezchybné funkce zatrhněte oba šrouby upevňující zámkovou část, viz obr.

15.		Znovu vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci objímky s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem objímky. Dbejte na to, aby nedocházelo ke kontaktu jistícího čepu s žádnou částí oka objímky. Následně oba šrouby M6 (imbus) zatrhněte.

16.		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

17.			Středovou konzolu vložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). 
V označeném místě vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

18.		Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru vložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

19.		Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec M.