TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1203 PRO VOZY

# TOYOTA LAND CRUISER 200 (mr. 2008)

(automatická převodovka - ruční řazení)

1. - 13. Demontujte rukojeť páky voliče, vyjměte všechny označené kryty a díly středové  konzoly (demontujte potřebný spojovací materiál). Rozpojte konektory elektroinstalace. Vyjměte středovou konzolu.

14.	Ze strany spolujezdce demontujte oba označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

15.	Na místa demontovaných šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm. Pro případné výškové seřízení zámkové části použijte potřebný počet podložek.

16.	Zkušebně přiložte úchyty zámkové části na místa demontovaných originál šroubů (viz obr. 18). Na kulise řazení označte místo, kde dochází ke kontaktu vedení (trubky) zámkové části. V tomto místě dle potřeby odfrézujte část kulisy mechanismu řazení. Použijte frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Do profrézovaného otvoru v kulise řazení vložte vedení (trubku) zámkové části. Oba úchyty zámkové části připevněte na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 35 a M8 x 50 (s podložkami Ø 8,3 mm). Šroub M8 x 50 použijte pro spojení úchytu s delším sloupkem, na obr. vpravo.

- Vyzkoušejte správnou polohu zámkové části a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolení polohy parking a při uzamčení zámkové části aretuje vysunutý jistící čep polohu páky voliče. V odemčené poloze nesmí mechanické zabezpečení omezovat jakoukoli prováděnou činnost mechanismu řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba zatrhávací šrouby zámkové části zatrhněte.

- - 20. Vzduchovody topení nainstalujte na původní místa. Dle potřeby vzduchovody opatrně natvarujte.

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí její hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24.	Proti násilnému rozpojení táhla řazení připevněte v podvozkové části vozu na označené místo dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 20. Ověřte bezchybnou funkci řazení a šrouby zatrhněte.

25.	Rovněž na druhý konec táhla řazení připevněte dle obr. proti násilnému rozpojení záchyt kolíku. Spojení proveďte opět pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 20. Ověřte bezchybnou funkci řazení a šrouby zatrhněte.

26.	Vyměňte originál matici dle obrázku za zatrhávací matici M8 a podložku Ø 8,3 (Volvo) a zatrhněte ji.

27.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.