TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1285/A

- - 3. Odstraňte boční plastové lišty. Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

4. - 12. Demontujte označené díly (kryty, panely) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál.

13.	Pryžovou manžetu řadící páky povysuňte nahoru.

14.	Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

15.	Odřízněte označený pryžový trn. Demontujte tři označené originál šrouby krytu řadící páky. Kryt na řadící páce povysuňte nahoru.

16.	Na místo demontovaného krytu řazení přiložte k řadící páce dodávané oko (orientace oka je směrem k zadní části vozu). V zadní části pryžové manžety zhotovte otvor pro oko.

17.	Zhotoveným otvorem v pryžové manžetě prostrčte oko, viz obr.

18.	K řadící páce přiložte i protikus oka, tzv. podložku distanční, viz obr.

19.	Demontovaný kryt řadící páky připevněte zpět na původní místo společně s okem a podložkou distanční. Pro spojení použijte tři zatrhávací šrouby M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávejte.

20.	Dodávanou podpěru ustavte dle obr. na místa tří demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Podpěru připevněte zatím pouze na místo označeného (pravého zadního) šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávat!

21.	Zámkovou část přiložte dle obr. k podpěře. Spojení s podpěrou proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20 (na obr. šipka dole). Spojení předního úchytu zámkové části s podpěrou a podlahou vozu proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 (s podložkou). Šrouby zatím nezatrhávejte!

Polohu oka na řadící páce seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně tímto okem.

22.	Pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 (s podložkou) připevněte dodávaný záchyt kolíku společně s podpěrou k podlaze vozu (na obr. šipka vlevo). Druhý úchyt záchytu kolíku připevněte k podpěře pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 8. Šrouby zatím nezatrhávejte!

23.	Na řadící páku připevněte dle obr. dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte    pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Povysunutou pryžovou manžetu řadící páky ustavte do původní polohy a dle potřeby v ní zhotovte pečlivě otvor pro oko objímky. Následně oko objímky zhotoveným otvorem prostrčte.

24.	Polohu obou objímek řadící páky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně oky obou  objímek až do otvoru v záchytu.

25. 	- 27. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu, nebo objímky řadící páky s jakoukoli jinou částí zámku, či vozu. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti!

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení několikerým uzamčením zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby.

28.	Pryžové manžety řadící páky nainstalujte do původní polohy. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

29.	Přední díl středové konzoly vložte pečlivě zpět na původní místo. Přitlačením konzoly na středící šablonu označí hrot místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem 
 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na  6,8 mm.

30. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

31. - 32. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.