TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 647  PRO VOZY

# TOYOTA COROLLA (mr.2002)

(mechanická převodovka)

- Demontuj madlo, kryt řazení i rámeček s koženkou řadící páky.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Po demontáži všech potřebných upevňujících šroubů střední konzolu odstraň. Rozpoj elektrickou instalaci. Dle obrázku demontuj tři označené originál šrouby M8 mechanismu řazení (pravý přední a pravý i levý zadní).

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku k boční stěně mechanismu řazení dodávaný krycí plech. Dle předvrtaných otvorů v krycím plechu zhotov do kulisy mechanismu řazení otvory Ø 4.1 mm pro jeho připevnění.

- Spojení krycího plechu s kulisou mechanismu řazení proveď pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Také ze strany řidiče přilož dle obrázku k boční stěně kulisy mechanismu řazení dodávaný krycí plech. I přes tento krycí plech vrtej do kulisy mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm. Pomocí dodávaných pevnostních nýtů tento krycí plech přinýtuj.

- Nadzvedni zadní část kulisy mechanismu řazení a vlož pod ni dle obrázku dodávaný zajišťovací segment.

- Kulisu řazení vrať zpět do původní polohy. Na oba zadní i pravý přední originál otvor kulisy mechanismu řazení vlož dodávané podložky.

- Pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 90 přišroubuj dle obrázku dodávaný držák zámku (i s vloženým zajišťovacím segmentem) přes oba zadní otvory kulisy mechanismu řazení k podlaze vozu. Šrouby zatím nezatrhávej.

- - 13. Vedení zámkové části vlož dle obrázku do kroužku držáku zámku a přední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 60 na pravý přední originál otvor mechanismu řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

14. Ustav správně polohu vedení zámkové části v držáku zámku. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep stlačí překlápěcí mechanismus a tím aretuje polohu řadící páky. Správnou polohu vedení zámkové části v držáku zámku zajisti pomocí šroubu M6 x 10 (viz obr.). V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních rychlostních stupňů docházet k žádnému omezení řazení. Po ustavení správné polohy vedení zámkové části a po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni jak šroub M6 x 10 kroužku držáku zámku, tak i všechny tři šrouby M8 připevňující zámkovou část k podlaze vozu.

- Zpět na původní místo připevni střední konzolu.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Kryt řazení přilož pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části krytu řazení místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením krytu řazení na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením krytu řazení na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do krytu řazení otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.