TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1158

- Vyjměte a povysuňte přes rukojeť řadící páky rámeček s manžetou.

2. - 16. Dle obrázků demontujte označené plastové díly středové konzoly (kryty, rámečky, odkládací přihrádky, spojovací materiál). Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

17. - 18. Dle obr. v místě polohy zámkové vložky odřízněte označenou vnitřní část středové konzoly.

19.	Dle obr. demontujte tři označené originál matice mechanismu řazení.

20.	Na místa zadních dvou demontovaných matic připevněte na originál šrouby dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6 s podložkami Ø 6,3 mm. Matice  dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

21	Na místo přední demontované matice mechanismu řazení vložte na originál šroub velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

22.	Přední úchyt zámkové části připevněte na přední originál šroub mechanismu řazení a konec vedení zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry, viz obr. Připevnění zámkové části proveďte pomocí zatrhávací matice M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 10. Matici ani šroub zatím nezatrhávejte.

23.	Na řadící páku připevněte dle obr. dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

24.	Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry a objímku řadící páky seřiďte tak, že při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky, až do otvoru vzpěry. Při uzamykání nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu s objímkou, či vzpěrou. Při uzamykání, či při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

25. - 26. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením všechny zatrhávací šrouby i matice zatrhněte (1x šroub úchytu zámkové části, 
1x šroub a 2x matici vzpěry, 2x šroub objímky řadící páky).

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	Středovou konzolu umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

29. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.