INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Audi A3 Sportback, mr.2005,

тип КПП – автомат DSG

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фреза по пластику ø 40

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- болты срывные: М6х18 – 2 шт.

- резьбовые клёпки М6    - 2 шт.

- гайка срывная М6

- шайбы 6 – 3 шт.

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны пассажирского сиденья и блокирует механизм переключения передач в положении «паркинг».

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Установите механизм переключения передач в положение «паркинг».

- Отверните штатную гайку крепления механизма переключения передач (см. рис. 1 - поз. 1).

- Установите замок (см. рис. 1), закрепив его срывной гайкой М6. Отрегулируйте положение замка так, чтобы он в закрытом состоянии надежно блокировал механизм переключения передач, в открытом состоянии не мешал переключению передач. Гайку не срывать!

- По месту разметьте отверстия в кузове автомобиля под резьбовые клепки (см. рис.1 – поз. 2).

- Снимите замок, отвернув гайку. Просверлите отверстия  Ø 9 мм под резьбовые клепки  в кузове.

- Снова установите замок, закрепив его срывными болтами и гайкой. Проверьте работу замка.

- Сорвите болты и гайку.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под выход личинки замка.

- Соберите консоль. Наденьте на замок декоративную накладку.

Поз. 1

Поз. 2