# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 678  PRO VOZY

# VOLVO S 60, V 70 (mr. 2003)

(mechanická převodovka)

- Demontuj boční kryty střední konzoly.

- Před řadící pákou odstraň dle obrázku plastový kryt.

- Demontuj madlo řadící páky.

- Vyjmi kryt řazení.

- Odstraň také kryt řadící páky space-ball.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Vyjmi spodní část odkládací přihrádky.

- Demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi rámeček s manžetou ruční brzdy.

- V zadní části střední konzoly demontuj popelník, rozpoj konektor  el. instalace.

- Povol boční šrouby upevňující střední konzolu a následně střední konzolu odstraň.

- Demontuj čtyři originál šrouby upevňující mechanismus řazení.

- Dle obrázku vlož pod mechanismus řazení dodávanou konzolu.

- Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 75 upevni dle obrázku držák zámku na zadní originál otvory mechanismus řazení (místo dvou demontovaných zadních originál šroubů M8). Šrouby zatím nezatrhávej.

Pozn.: Dle potřeby odřízni část žebrování plastové kulisy mechanismu řazení, jenž by omezovalo bezproblémovou  instalaci držáku, případně tělesa zámku.

- Vlož do kroužku držáku zámku středící šablonu (Sch 3). Dle šablony zhotov vodící otvor 
Ø 6,8 mm pouze přes plastovou stěnu mechanismu řazení.

- Demontuj držák zámku. Dle vodícího otvoru frézuj opět pouze přes plastovou stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň.

- Znovu přišroubuj dvěma šrouby M8 x 75 s podložkami držák zámku k mechanismu řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Šroubem M6 x 20 upevni do kroužku držáku zámku konec vedení zámkové části. Polohu vedení zámkové části ustav tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky (přes pohyblivý segment dodávané konzoly). Nastavitelnou koncovou část pohyblivého segmentu konzoly seřiď tak, aby při uzamčení 
a zařazení zpětného rychlostního stupně aretovala řadící páku. Po odemčení zámkové části a při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Mechanismus řazení pozvedni a správně nastavenou koncovou část pohyblivého segmentu konzoly pojisti proti pohybu dotažením matice (na pohyblivém segmentu). Mechanismus řazení upevni do původní polohy.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 75 s podložkou připevni dle obrázku přední úchyt zámkové části k pravé přední originál matici kotvící mechanismus řazení. Také přední levý originál šroub kotvící mechanismus řazení nahraď dodávaným zatrhávacím šroubem 
M8 x 40 s podložkou. Po ověření bezchybné funkce zatrhni všechny šrouby upevňující zámkovou část.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Také pravý boční kryt přilož pečlivě 
do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části bočního krytu střední konzoly místo pro zhotovení otvoru.

- Na vyjmutém bočním krytu střední konzoly vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením bočního krytu střední konzoly 
na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Opětovným přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru frézuj do bočního krytu střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

- Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části   mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K..