TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 796  PRO VOZY

## VOLVO S40 T5 (mr. 2004) „R“- dozadu

(mechanická, 6 stupňová převodovka)

- Dle obrázku pod volantem vozu odstraň plastový kryt střední konzoly.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Odstraň rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Dle obrázku vyjmi část odkládací přihrádky.

- Demontuj označené šrouby.

- Dle obrázku rozpoj konektor elektroinstalace.

- Vyjmi panel s ovladači a demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi a povysuň rámeček s manžetou řadící páky.

- Rozpoj konektor elektroinstalace.

- Stlač pojistky a uvolni plastový rámeček.

- Rámeček odstraň.

- Dle obrázku vyjmi panel s monitorem a rozpoj konektor elektroinstalace.

- Pod vyjmutým panelem demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň čelní panel střední konzoly.

- Pod vyjmutým panelem demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj tři označené originál šrouby mechanismu řazení (oba zadní a levý přední originál šroub).

- Na místa demontovaných originál šroubů vlož tři dodávané distanční sloupky Ø 10 mm.

- Držák zámku připevni dle obrázku na místo zadních dvou demontovaných originál šroubů. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 70. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Vedení zámkové části vsuň do kroužku držáku zámku. Přední úchyt zámkové části připevni na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení (spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 45 s podložkou, šroub ještě nezatrhávej). Na kryt zámkové vložky nasaď dle obrázku středící šablonu (Sch 7).

- Koberec podlahy vozu přitiskni pečlivě na hrot středící šablony. V místě, které označí hrot šablony vrtej přes koberec otvor Ø 6,8 mm.

- Dle tohoto vodícího otvoru frézuj opatrně do koberce podlahy vozu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Kryt zámkové vložky vsuň do tohoto vyfrézovaného otvoru a koberec podlahy umísti do původní polohy.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení objímky se řadící pákou proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25.

Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Dle obrázku na táhlo bovdenu řazení připevni dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus).

- Ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny upevňující šrouby: (oba šrouby M6 x 70 držáku zámku, oba šrouby M6 x 12 kroužku držáku zámku, šroub M6 x 45 předního úchytu zámkové části, oba šrouby 
M8 x 25 objímky řadící páky a oba šrouby M6 (imbus) krytu bovdenu).

- Na kryt zámkové vložky nasaď dle obrázku středící šablonu (Sch 7).

- Střední plastovou konzolu umísti pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly, zapoj elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

# Schválil :     Ing. Kadlec