TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 811  PRO VOZY

## VOLVO S40, V50 (mr. 2004)

(automat - geartronic)

- Vyjmi rámeček s manžetou ruční brzdy.

- - 3. Dle obrázku na předním středovém panelu s ovladači demontuj a odstraň plastový   rámeček.

- Dle obrázku v přední části palubní desky odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku vyjmi panel s displejem, rozpoj elektrickou instalaci.

- - 7. Za pákou voliče řazení vyjmi plastový kryt s ovladači, rozpoj elektrickou instalaci.

- V přední části středového panelu s ovladači demontuj označené upevňující šrouby.

- Pod vyjmutým krytem s ovladači demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň horní ozdobný kryt středového panelu (imitace dřeva). Před pákou voliče řazení odstraň plastový kryt.

- V odkládací přihrádce vyjmi dle obrázku kryt šroubů a elektroinstalace.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- V přední části středového panelu demontuj pod odstraněným krytem upevňující šrouby.

- Před pákou voliče řazení rozpoj elektrickou instalaci.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj oba označené upevňující šrouby M6 mechanismu řazení.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávanou objímku s okem. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Šroub ještě nezatrhávej!

- Na místo demontovaných originál šroubů mechanismu řazení připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 70 
(s podložkami).

Seřiď správnou polohu objímky s okem vůči jistícímu čepu zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volněn okem objímky bovdenu řazení a tím aretuje polohu páky voliče.

- Ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení oba upevňující šrouby M6 zatrhni. Zatrhni i šroub upevňující objímku s okem k táhlu bovdenu řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Koberec podlahy vozu přitlač k šabloně a její hrot označí na koberci místo pro zhotovení otvoru.

- - 22. V označeném místě vrtej přes koberec podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézuj přes koberec podlahy vozu opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).

23. Kryt zámkové vložky prostrč vyfrézovaným otvorem v koberci. V místě kontaktu koberce podlahy vozu s vedením zámkové části odřízni dle obrázku potřebnou část koberce.

24. Opět nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7). Střední konzolu nasaď  pečlivě zpět do původní polohy.

25. 	Hrot šablony označí na střední konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly, zapoj elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyvrtaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

# Schválil : Ing. Kadlec K.