TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 831 PRO VOZY

## VOLVO S40 / V50 (mr. 2004-) „R“- dozadu

(mechanická, 5 stupňová převodovka)

- Dle obrázku pod volantem vozu odstraňte plastový kryt střední konzoly.

- Rozpojte konektor elektrické instalace.

- Odstraňte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Dle obrázku vyjměte část odkládací přihrádky.

- Demontujte označené šrouby.

- Dle obrázku rozpojte konektor elektroinstalace.

- Vyjměte panel s ovladači a demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte a povysuňte rámeček s manžetou řadící páky.

- Rozpojte konektor elektroinstalace.

- Stlačte pojistky a uvolněte plastový rámeček.

- Rámeček odstraňte.

- Dle obrázku vyjměte označený panel a rozpojte konektor elektroinstalace.

- Pod vyjmutým panelem demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte čelní panel střední konzoly.

- Pod vyjmutým panelem demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte oba zadní a přední pravý originál šroub mechanismu řazení. Do otvorů na místa demontovaných šroubů vložte dodávané distanční sloupky Ø 10 mm.

- Na oba zadní originál otvory mechanismu řazení upevněte dle obrázku držák zámku. Spojení držáku zámku s podlahou vozu proveďte pomocí zatrhávacích šroubů 
M6 x 70. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- - 20. Do kroužku držáku zámku vsuňte vedení zámkové části. Přední úchyt zámkové části připevněte k přednímu pravému originál otvoru mechanismu řazení (spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 70). Seřiďte správnou polohu zámkové části v držáku zámku a tuto polohu následně pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby 
M6 x 12. Šrouby kroužku držáku zámku, ani šrouby zámkové části zatím nezatrhávejte!

Pro správné seřízení připevněte na řadící páku objímku s okem (viz obr. 20). Spojení proveďte dvěma zatrhávacími šrouby M8 x 25 (šrouby zatím nezatrhávejte). Polohu objímky řadící páky a zámkové části seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky (viz obr. 22).

21.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus).

22.	Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující šrouby: (oba šrouby M6 připevňující držák zámku k podlaze vozu, dva šrouby M6 kroužku držáku zámku, šroub M6 předního úchytu zámkové části, dva šrouby M8 objímky řadící páky a oba šrouby M6 (imbus) krytu bovdenu).

23.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

24.	Koberec podlahy vozu přitiskněte pečlivě na hrot středící šablony. V místě, které označí hrot šablony vrtejte přes koberec otvor Ø 6,8 mm.

25.	Dle tohoto otvoru frézujte opatrně do koberce otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).

26. Otvorem v koberci vozu prostrčte kryt zámkové vložky a koberec přiložte do původní polohy. Na kryt zámkové vložky nasaďte opět středící šablonu (Sch 7).

27. Střední plastovou konzolu umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

28. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

29. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

# Schválil :     Ing. Kadlec K.