Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 1338 PRO vozy

VW GOLF VI (mr. 2009)

(mechanická převodovka)

- - 19. Dle obrázku demontujte označené díly (kryty, panely, rámečky) středové konzoly.  Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Vyjměte středovou konzolu.

20.	Pro snazší instalaci mechanického zabezpečení je možno odklonit vzduchovod topení.

21. Demontujte zadní dvě originál matice M6 mechanismu řazení (ve směru jízdy). Přední dvě originál  matice pouze povolte, ale nedemontujte.

22.	Kulisu mechanismu řazení posuňte v tunelu podlahy vozu co nejvíce dopředu a doleva (směrem k řidiči, viz menší foto). Následně přední dvě originál matice kulisy mechanismu řazení dotáhněte.

23.	Na místo demontovaných originál matic mechanismu řazení připevněte dle obrázku na originál šrouby konzolu se zámkovou částí. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích matic M6 (na přední dva šrouby použijte matice prodloužené).

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a uzamčete mechanismus řazení. Proveďte správné ustavení konzoly. Při pozvolném, opatrném utahování matic ověřujte správnou činnost mechanického zabezpečení (případně je možno využít vůle uložení konzoly na originál šroubech řazení posunem konzoly dopředu, či dozadu).

24. Zkontrolujte správné ustavení konzoly. Prořaďte všechny rychlostní stupně. Po ověření správné činnosti mechanického zabezpečení dotáhněte zatrhávací matice tak, až dojde k odtržení utahované hlavy.

- - 28. Připevněte zpět na původní místo středovou konzolu. V místě uložení krytu zámkové vložky upravte dle potřeby plastový rámeček i tlumící vrstvu mechanismu řazení. Dle potřeby upravte i rámeček s manžetou řadící páky.

    - Na zámkovou vložku nasaďte středící šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

    - Manžetu přes šablonu vyrovnejte a volně natáhněte. Manžetu přitlačte k šabloně a plastovým kladivem opatrně vyděrujte otvor v manžetě (je možno použít i kladivo kovové, ale s použitím dřevěné, nebo pryžové podložky). Pozor na poškození manžety! Po zhotovení otvoru středící šablonu odstraňte.

    - Rámeček s manžetou řadící páky zacvakněte do krytu řazení a těsnící (O-kroužek) namáčkněte kolem zámku konzoly, resp. okolo krytu zámkové vložky.

32. - 33. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení konektorů elektroinstalace.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.