TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1353  PRO VOZY

RENAULT MEGANE (mr.09) R-dopředu

(mechanická, 6 st. převodovka - řazení lanovody)

- - 11. Demontujte označené plastové kryty, rámečky a panely středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

12.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte vnitřní část středové konzoly.

- Ze strany spolujezdce přiložte vrtací šablonu (BC 1335) k boční stěně kulisy mechanismu řazení (viz obr.). Dle správně umístěné šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

14.	Dle předvrtaného otvoru opatrně frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 46 mm (BF 5+8). Piliny vzniklé frézováním pečlivě odstraňte.

- Dle obrázku převrtejte originální otvor Ø 6 mm na Ø 8,8 mm (strana spolujezdce).

- Demontujte označené originál matice kulisy řazení.

- Na oba originál šrouby kulisy řazení vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (s = 2 mm).

- Na označený originál šroub kulisy řazení našroubujte distanční sloupek (l = 50 mm).

- Na označená místa připevněte dle obr. zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20. Pod šroub předního úchytu zámkové části vložte podložkou Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte!

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu se zámkovou části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

21.	Na druhý označený originál šroub našroubujte druhý distanční sloupek (l = 55 mm).

22.	Zatrhávací šroub M8 upevňující úchyt zámkové části k distančnímu sloupku demontujte. Na oba sloupky nasaďte dodávaný kryt, který společně s úchytem zámkové části připevněte k oběma distančním sloupkům (viz obr.). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 20.

23.	- 24. Znovu ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a  odemčením. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny šrouby upevňující zámkovou část, kryt i objímku bovdenu.

25.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

26.	Středovou konzolu umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

27. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

28. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.