TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1206  PRO VOZY

# KIA CEE´D (mr.2007) R-dopředu

(mechanická, 6-ti st. převodovka - řazení lanovody)

- - 7. Demontujte označené upevňující šrouby, vyjměte příslušné plastové kryty a rozpojte  elektroinstalaci. Vyjměte středovou konzolu.

8.	Ze strany řidiče přiložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1206) k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

9.	Dle zhotoveného otvoru frézujte přes část kulisy řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

10.	V místě následného upevnění a pohybu objímky bovdenu odfrézujte dle potřeby část přední stěny kulisy řazení. Použijte frézu Ø 35 mm (BF 35+8).

11.	Dle obrázku demontujte přední dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

12.	Ze strany řidiče demontujte označený originál šroub plechového držáku středové konzoly.

13.	Na místa předních dvou demontovaných originál šroubů vložte dle obr. dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

14.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

Zadní úchyt (sloupek) zámkové části připevněte dle obr. na místo demontovaného originál šroubu kulisy mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90. Pod šroub vložte dodávanou podložku Ø 8,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

15.	Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného bočního originál šroubu plechového držáku středové konzoly. Použijte zatrhávací šroub M6 x 30 
(s podložkou Ø 8,3 mm). Mezi plechový držák a úchyt zámkové části vložte 
na zatrhávací šroub dodávaný distanční sloupek, viz obr. Šroub dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

16.		Na místo demontovaného (pravého) originál šroubu kulisy mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90 (s podložkou Ø 8,3 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

17.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu se zámkovou částí a záchytem kolíku. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky až do otvoru v záchytu. 
Při uzamykání, ale ani při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zámkové části i záchytu kolíku zatrhněte.

18.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte i oba šrouby objímky bovdenu.

19. 		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20.		Středovou konzolu upevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí 
na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte 
v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly 
do původní polohy. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21.		Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. 		Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.