TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1124  PRO VOZY

# KIA CEE´D (mr.2007) R-dopředu

(mechanická, 5-ti st. převodovka - řazení lanovody)

- Rozpojte konektory elektrické instalace a vyjměte plastový kryt okolo řadící páky.

- Vyjměte podložku v odkládací přihrádce.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Před ruční brzdou demontujte označené upevňující šrouby.

- Demontujte boční plastové kryty středové konzoly.

- Pod vyjmutými kryty demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte plastový kryt pod ruční brzdou.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Dle potřeby odstraňte (odpilujte) označenou část ramene kulisy mechanismu řazení (cca 1-2 mm). Při řazení zejména zpětného chodu (i ostatních rychlostních stupňů) nesmí docházet ke kontaktu ramene s konzolou zámku.

- Demontujte čtyři označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení vložte čtyři velkoplošné podložky Ø 8 mm.

- Konzolu se zámkovou částí připevněte na místa demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M8 x 75 
(s tvarovými podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Vyzkoušejte prořazení všech rychlostních stupňů. Jestli dochází při řazení ke kontaktu řadící páky s konzolou zámku, odstraňte (odpilujte) potřebnou část páky řazení, 
viz obr.

- Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a klíčem uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát funkci mechanického zabezpečení. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení.

Zkontrolujte správné ustavení konzoly i bezchybnou funkci MZ Construct 
a všechny zatrhávací šrouby dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovaných hlav.

15. Na boční otvor v kulise mechanismu řazení přiložte dle obrázku dodávaný  kryt. Dle předvrtaných otvorů v krytu vrtejte přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

16.	Kryt připevněte k otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení pomocí čtyř dodávaných pevnostních nýtů.

17.  Na kryt zámkové vložky nasaďte dle obrázku šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety (koženky) řadící páky.

18. V místě uložení krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby část plastového rámečku řadící páky. Rámeček nesmí zavazet, nebo jinak bránit správnému a bezproblémovému uložení konzoly se zámkovou částí.

19. Manžetu řadící páky stáhněte dolů a ustavte do správné polohy. Manžetu dle potřeby   vyrovnejte a volně natáhněte směrem k řadící páce.

20. V místě zámku konzoly Constructu manžetu přitlačte k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostřihněte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety! Po zhotovení otvoru do manžety řadící páky šablonu pro vystřižení otvoru sejměte.

Koženkovou manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v zámku konzoly. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v zámku konzoly a fixujte tím manžetu.

21.  Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.