TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1113  PRO VOZY

# KIA CEE´D (mr.2007) R-dopředu

(mechanická, 5-ti st. převodovka - řazení lanovody)

- Rozpojte konektory elektrické instalace a vyjměte plastový kryt okolo řadící páky.

- Vyjměte podložku v odkládací přihrádce.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Před ruční brzdou demontujte označené upevňující šrouby.

- Demontujte boční plastové kryty středové konzoly.

- Pod vyjmutými kryty demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte plastový kryt pod ruční brzdou.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Vrtací šablonu (BC 1113) přiložte dle obrázku ze strany řidiče na boční část kulisy mechanismu řazení. Dle správně ustavené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Demontujte dva přední originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Demontujte označený originál šroub plechového držáku střední konzoly.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Na místa obou demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení vložte velkoplošnou podložku Ø 8 mm.

- Trubku vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení (viz obr. 16) a přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu plechového držáku střední konzoly. Pod úchyt zámkové části vložte dle obrázku distanční sloupek (l = 13 mm). Spojení úchytu a sloupku s plechovým držákem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 30 
(s podložkou Ø 6,3 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu mechanismu řazení vložte dle obrázku distanční sloupek (l = 40 mm).

Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu a vedení zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Na oba sloupky vložte dle obrázku dodávaný záchyt kolíku.

- Záchyt kolíku připevněte na oba sloupky pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 90.

- - 20. Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a klíčem uzamkněte řadící páku. Jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu až do otvoru v záchytu. Nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu s žádnou částí vozu, či zámku a při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení.

Zkontrolujte bezchybnou funkci MZ Construct a všechny zatrhávací šrouby   dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovaných hlav.

21. Zatrhněte i oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu.

22. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23. Středovou konzolu upevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v tomto označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly do původní polohy. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

26.  Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

Schválil: Ing. Kadlec K..