TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1362

- – 11. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- Dle obr. demontujte označené originál matice.

- Na místa demontovaných matic našroubujte dodávané distanční sloupky. Na přední šroub (na obr. vpravo) našroubujte delší sloupek (l = 55 mm). Sloupky pečlivě dotáhněte.

- Dle potřeby odřízněte označenou část plastové kulisy (viz obr.).

- Ze strany spolujezdce převrtejte označený originál otvor na Ø 8,8 mm.

- K tomuto převrtanému otvoru připevněte označený přední úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 16 (s podložkou Ø 8,3 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Druhý úchyt zámkové části připevněte dle obr. k přednímu distančnímu sloupku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20 (s podložkou Ø 8,3 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Záchyt kolíku připevněte dle obr. k (levému) distančnímu sloupku (l = 50 mm) a k otvoru se závitem v úchytu zámkové části. Spojení se sloupkem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20 (s podložkou) a spojení s úchytem zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12,5. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte!

Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem krytu bovdenu až do otvoru v záchytu. Tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

20.	Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a  odemčením. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny šrouby upevňující zámkovou část, záchyt kolíku i kryt bovdenu.

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Dle obr. odstraňte označenou část vnitřní středové konzoly (v místě polohy středící šablony Sch 7).

- Panel středové konzoly umístěte pečlivě na původní místo. Z vnější strany středový panel přitlačte na středící šablonu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu středové konzoly na původní místo. Po ověření tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- - 27. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Správně zapojte všechny rozpojené konektory elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5

- 	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.