TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1349/B

- - 7. Vyjměte kryt řazení i další označené díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál). Středovou konzolu vyjměte.

- Pro snazší frézování otvorů do kulisy mechanismu řazení vyjměte pojistky a táhlo volícího i řadícího bovdenu odkloňte. Demontujte upevňující šrouby a kulisu mechanismu řazení demontujte.

- Dle potřeby profrézujte část přední stěny kulisy mechanismu řazení. Použijte frézu 
Ø 35 mm (BF 35+8). Pohyb objímky na táhle bovdenu řazení nesmí být při řazení zpátečky, či ostatních rychlostí nijak omezen. Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte.

- Ze strany spolujezdce přiložte zámkovou část (sloupek) na místo předního demontovaného originál šroubu kulisy mechanismu řazení. Na kulise řazení označte místo polohy vedení zámkové části a v tomto označeném místě profrézujte otvor  Ø 25 mm (BF 28+3), viz obr. Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte.

- Na místa demontovaných předních originál šroubů kulisy mechanismu řazení vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

- Úchyt (sloupek) zámkové části vložte dle obr. na místo předního demontovaného originál šroubu kulisy mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevněte k bočnímu originál otvoru v tunelu podlahy vozu. Pro spojení předního úchytu použijte zatrhávací šroub M6 x 40 (s podložkou). Mezi úchyt zámkové části a tunel podlahy vozu vložte na šroub dodávaný sloupek. Šroub ještě nezatrhávejte.

- V případě kontaktu zámkové části se vzduchovodem topení nahřejte pomocí horkovzdušné pistole příslušnou část vzduchovodu. Vzduchovod topení dle potřeby natvarujte.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- V případě kontaktu objímky bovdenu s kulisou řazení odstraňte (odpilujte) potřebnou část kulisy.

- - 17. Zámkovou část společně se záchytem kolíku připevněte dle obr. na místa demontovaných předních dvou originál šroubů mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 90 a M8 x 30.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky, až do otvoru v záchytu kolíku. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením. Následně zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část a záchyt kolíku.

18.	Zatrhněte také oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu.

19.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20. Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v tomto označeném místě otvor. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly do původní polohy. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. V místě kontaktu zámkové části se středovou konzolou odstraňte dle potřeby zavazející vnitřní část plastové konzoly.

23. - 24. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. 
Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.