# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 617  PRO VOZY

AUDI A4 (mr.2001)

(multitronic)

- Demontuj rádio. (Demontáž proveď pomocí originálních přípravků)!

- Pod panelem rádia demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Odstraň rámeček okolo řadící páky.

- Pod rámečkem řadící páky demontuj označené šrouby.

- Demontuj ovládací panel topení.

- Dle obrázku vyjmi panel s odkládacím prostorem.

- V přední části mechanismu řazení demontuj označené originál šrouby střední konzoly.

- Také v zadní části mechanismu řazení demontuj dle obrázku originál upevňující šrouby.

- Demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník.

- Pod popelníkem demontuj označený upevňující šroub.

- Dle obrázku odstraň zadní díl (opěrku).

- - 16. Demontujte upevňující šrouby i pojistku ruční brzdy. Následně vyjměte madlo 
i plastový kryt.

17.	Rozpoj elektrickou instalaci.

18.	Demontuj střední konzolu.

19.	Dle obrázku demontuj pravou zadní originál matici mechanismu řazení.

20.	Dle obrázku ze strany spolujezdce přilož vrtací šablonu (BC 617) do výlisku v boční stěně mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

21.	Otvor převrtej na Ø 6,8 mm. Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Vzniklé piliny po frézování pečlivě odsaj.

22.	Vedení zámkové části vlož dle obrázku do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Zadní úchyt zámkové části nasaď na originál pravý zadní šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M6. Matici zatím nezatrhávej.

23.	Zámkovou část přilož dle obrázku k tunelu podlahy vozu a dle předvrtaných otvorů zhotov přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm.

24.	Zámkovou část demontuj a zhotovené otvory převrtej na Ø 8 mm. Otvory ošetři proti korozi předepsanou barvou.

25.	Do obou zhotovených otvorů nanýtuj dodávané maticové nýty M6.

26.	Znovu připevni dle obrázku pomocí dodávané zatrhávací matice M6 zámkovou část na zadní originál šroub mechanismu řazení. Přiloženou zámkovou část k tunelu podlahy vozu připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15.

27.	Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni matici i oba šrouby M6.

28.	Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

29.	Střední plastovou konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm.

30.	Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

31.	Znovu přilož střední konzolu na původní místo a zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézuj Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

32. - 33. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.