# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 768  PRO VOZY

AUDI A3 (mr.2003)

(tiptronic)

- Dle obrázku odstraň plastovou lištu před volící pákou.

- Vyjmi kryt řazení.

- Demontuj označené upevňující šrouby okolo mechanismu řazení

- V přední části střední konzoly demontuj označené šrouby.

- Vyjmi popelník

- Demontuj šrouby upevňující plastové výztuhy. Výztuhy odstraň.

- Demontuj šrouby upevňující boční části střední konzoly.

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- V zadní části střední konzoly demontuj popelník.

- Pod popelníkem demontuj upevňující šroub.

- Odstraň zadní panel s opěrkou.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby zadní části střední konzoly.

- Dle potřeby rozpoj konektory elektrické instalace. Střední konzolu odstraň.

- Demontuj čtyři originál matice mechanismu řazení. Okolo mechanismu řazení odstraň plastovou výztuhu střední konzoly.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku na boční část kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 768). Dle šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraň a dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě odstraň.

- Na pravý přední originál šroub mechanismu řazení vlož dle obrázku dodávanou podložku Ø 6,6 mm.

- Na pravý přední originál šroub (s vloženou podložkou) našroubuj dle obrázku distanční sloupek (l = 35 mm).

- Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 na distanční sloupek. Konec vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zadní úchyt zámkové části přilož k lemu otvoru plechu podlahy. 
       Zkušebně ověř správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu volící páky.       
       Po nastavení správné polohy zámkové části vrtej přes zadní úchyt do podlahy vozu dva otvory Ø 6,8 mm.

- Zámkovou část demontuj a zhotovené otvory převrtej na Ø 8,8 mm. Otvory ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Do zhotovených otvorů v podlaze vozu nanýtuj dodávané maticové nýty M6.

- Vnitřní plastovou výztuhu střední konzoly uprav dle rozměrů uvedených na obrázku.

- Zámkovou část připevni dle obrázku pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 na distanční sloupek. Zadní úchyt zámkové části připevni na oba maticové nýty M6 a to pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18.

- Vyzkoušej bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření všechny upevňující šrouby zámkové části zatrhni.

Na původní místo v zadní části kulisy mechanismu řazení připevni dle obrázku upravenou plastovou výztuhu střední konzoly.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- - 27. Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu upevni střední konzolu na původní místo a zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- - 30. Zkompletuj pečlivě všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Kadlec K.