TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1377

1. - 6. Demontujte kryty a ostatní označené díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

7.	Dle obr. demontujte dva označené originál šrouby mechanismu řazení (strana spolujezdce).

8.	Na místo předního demontovaného šroubu vložte velkoplošnou podložku 
Ø 8,4 mm.

9.	 Na místo předního demontovaného šroubu (s vloženou podložkou) přišroubujte dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 65 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávejte.

10.	Polohu (orientaci) podpěry nastavte dle potřeby.

11.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu (2x zatrhávací šroub M6 x 12 
- imbus). Zámkovou část připevněte k podpěře (zatrh. šroub M6 x 10,5) a na místo zadního demontovaného šroubu mechanismu řazení (zatrh. šroub M8 x 35). Šrouby ještě nezatrhávejte!

Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně do oka krytu bovdenu.

V místě kontaktu vedení (trubky) zámkové části s kulisou řazení odfrézujte dle potřeby část této zavazející kulisy, viz menší foto. Použijte frézu Ø 25 mm 
(BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte.

Po seřízení vzájemné polohy zámkové části a krytu bovdenu zámkovou část demontujte a zatrhněte šroub M8 x 65 upevňující podpěru. Následně nainstalujte zpět zámkovou část a po ověření správné polohy a bezchybné funkce zatrhněte oba upevňující šrouby (M8 x 35 a M6 x 10,5).

12.	 Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením. Následně zatrhněte oba šrouby M6 x 12 (imbus) krytu bovdenu.

13.	Rozpojte a dle obr. odkloňte táhlo volícího bovdenu.

14.	 Dodávaný kryt připevněte dle obr. k úchytu zámkové části (zatrh. šroub M6 x 10,5). Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Šroub následně zatrhněte. Dle bočních otvorů v krytu vrtejte přes stěnu kulisy řazení dva otvory Ø 4,1 mm.

15.	Do vyvrtaných otvorů v boční stěně kulisy řazení zanýtujte dodávané pevnostní nýty.

16.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

17.	Středovou konzolu upevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø  6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

19. - 20. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.