TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 32 PRO VOZY

VW PASSAT (od r. 97-)

(automatická převodovka)

- Demontuj střední konzolu.

- Ze strany řidiče demontuj dvě originál matice M6.

- Na originál šrouby nasaď držák zámku. Dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi připevni držák zámku k mechanismu řazení. Matice zatím nezatrhávej. Vlož do držáku zámku zkušebně uzamčenou zámkovou část. Jistící čep musí při zařazené poloze parking aretovat řadící páku, nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Následně vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 1).

- Obě dodávané matice M6 zatrhni.

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Slabým vrtákem Ø 4,1 mm najdi přes střední konzolu střed středící šablony. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Předvrtaným otvorem frézuj na vyjmuté střední konzole Ø 44,3 mm (BF 10+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Při zařazené poloze parking vlož opět do držáku zámku uzamčenou zámkovou část. Zkontroluj, zda jistící čep  aretuje řadící páku. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Zámkovou část upevni tak, aby byl klíč zámkové vložky orientován horizontálně směrem dopředu. Seřiď vzájemnou polohu horní hrany zámkové části a střední konzoly. Šrouby M6 x 30 zatrhni až po ověření bezchybné funkce MZ Construct.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

-  Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.