TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 38 PRO VOZY

# VW PASSAT r. 97, AUDI A6 od r. 97, AUDI A4

- Dle obrázku přilož dodávanou vrtací šablonu ( VW PASSAT 97 - BC 38/1, 
Audi A6 - BC 38/2, Audi A4 - BC 38/3 ) ke spodnímu okraji a hraně střední konzoly dle obrázku. Naznač a vrtej otvor Ø 6,8 mm přes koberec podlahy vozu. Zkontroluj, zda v místě otvoru nevede elektrická instalace. Potom dokonči vrtání otvoru přes plech podlahy vozu.

- Předvrtaným otvorem frézuj dle obrázku otvor Ø 46 mm (BF 5+8) jen přes koberec podlahy vozu.

- Koberec vysuň z pod střední konzoly. Zkontroluj, nevede-li zde elektrická instalace. Teprve potom dokonči frézování přes plech podlahy.

- Odřízni v místě upevnění držáku zámku horní část plastu (u vozu VW Passat 97 odstraň zvukovou izolaci podlahy).

- Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 2) tak, aby byl držák vystředěn ve vyfrézovaném otvoru (u VW Passat 97 upevnit držák zámku z podvozkové části vozu).

- Dle otvorů vystředěného držáku zámku vrtej Ø 8,4 mm jen přes plech podlahy pro jeho upevnění. Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi předepsaným způsobem.

- -  8. Na spodní části vozu demontuj tepelný kryt výfukového potrubí.

Proveď spojení držáku zámku s plechem tunelu pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M8 a samojistných matic M8 (rozmístění šroubů, viz obr: přední horní šroub - M8 x 20 s podložkou, zadní horní a dolní šroub - M8 x 25).

Vlož zámkovou část do držáku zámku. Na dva zadní upevňující šrouby 
(M8 x 25) držáku zámku připevni dle obrázku č. 8 pásovinu se zarážkou. Šrouby ještě nezatrhávej!

- Šroub kostky držáku zámku M6 x 30, jenž upevňuje kryt zámkové vložky v držáku zámku,  mírně dotáhni, ale ještě nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku s okem. Na konec vedení zámkové části nasuň vzpěru.

Koncovou polohu zámkové části se vzpěrou na podlaze vozu urči tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámku vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a zároveň při prořazení ostatních rychlostí nedošlo ke kontaktu objímky se zámkovou částí, podlahou, nebo k jiném omezení řazení.

V místě upevnění vzpěry na podlaze vozu odstraň z podlahy tepelnou izolaci.

11. Dle správně umístěné vzpěry vrtej dva otvory Ø 4,1 mm pouze přes plech podlahy vozu.

12.   Vzpěru upevni k podlaze vozu dvěma dodávanými pevnostními nýty.

- Proveď zatmelení okolí vzpěry předepsaným tmelem.

- Znovu se ujisti o správné funkci zabezpečovacího zařízení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni šrouby objímky řadícího táhla a šroub vzpěry M6.

15. Zatrhni všechny upevňující šrouby M8 držáku zámku i šroub M6 x 30 kostky držáku zámku. Proveď kompletaci veškerých dílů v interiéru vozu.

16.  Předvrtaným otvorem v objímce vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení.

17.  Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

18. Proveď zatmelení místa prostupu zámkové části držákem zámku předepsaným tmelem.

Zkompletuj demontované díly na podvozkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 1.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost  zařízení.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Motáček V.