TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 333 PRO VOZY   
VW PASSAT

(automatická převodovka - tiptronic)

- Demontuj střední plastovou konzolu.

- Pozvedni horní desku mechanismu řazení. (Není nutné ji odstraňovat a snímat hlavici řadící páky. Na obrázcích je odstraněna pouze pro názornější pohled na funkci MZ).

- Ze strany řidiče demontuj dvě originál matice M6.

- Na originál šrouby nasaď držák zámku. Dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi připevni držák zámku k mechanismu řazení. Matice zatím nezatrhávej. Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch1).

- Dle středící šablony vrtej do boku řadícího mechanismu otvor Ø 6,8 mm.

- Pouze přes plastový bok mechanismu řazení frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Zařaď polohu parking. Do držáku zámku vlož uzamčenou zámkovou část. Jistící čep musí aretovat řadící páku. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 1).

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Slabým vrtákem Ø 4,1 mm najdi přes konzolu střed středící šablony ( resp. použij Sch 11, kde hrot označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtej otvor Ø 4,1 mm ).

- Po ověření správné polohy převrtej otvor v konzole na Ø 6,8 mm. Zhotoveným otvorem frézuj dle obrázku do střední konzoly Ø 44,3 mm (BF 10+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zámkovou část upevni do držáku zámku tak, aby byl klíč zámkové vložky orientován horizontálně směrem dopředu. Seřiď vzájemnou polohu horní hrany krytu vložky a střední konzoly. Po ověření bezchybné funkce MZ zatrhni šrouby M6 x 30 upevňující zámkovou část v držáku zámku.

Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č.5.

-  Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.