TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 333/A PRO VOZY   
VW PASSAT (mr. 1997 - 2004)

(automat - tiptronic)

- Demontujte střední plastovou konzolu.

- Pozvedněte horní desku mechanismu řazení. (Není nutné ji odstraňovat a následně snímat hlavici řadící páky. Na obrázcích je odstraněna pouze pro názornější pohled na funkci mechanického zabezpečení).

- Ze strany řidiče demontujte dvě originál matice M6 mechanismu řazení.

- Na originál šrouby nasaďte držák zámku. Dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi M6 připevněte držák zámku k mechanismu řazení. Pozor, matice lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

- Do držáku zámku vložte středící šablonu (Sch 27). Dle středící šablony vrtejte do boční stěny řadícího mechanismu otvor Ø 6,8 mm.

- Držák zámku demontujte. Dle vyvrtaného otvoru opatrně frézujte pouze přes plastový bok kulisy mechanismu řazení otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě začistěte.

- Držák zámku připevněte opět na oba originál šrouby mechanismu řazení (zatrhávací matice M6).  Zařaďte polohu parking. Do držáku zámku vložte zámkovou část, kterou seřiďte tak, aby při zařazeném parkingu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Polohu zámkové části v držáku zámku pojistěte lehkým dotažením dvou zatrhávacích šroubů M6 x 30. Pozor, šrouby lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

- Po ověření správné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zámkovou část s držáku zámku vyjměte a nahraďte ji opět středící šablonou (Sch 27).

Upevněte střední konzolu zpět do původní polohy. Vrtákem Ø 4,1 mm najděte opatrně přes konzolu střed středící šablony (resp. její otvor). Po ověření správné polohy převrtejte otvor ve střední konzole na Ø 6,8 mm.

9.	Dle zhotoveného otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě začistěte.

10.	Středící šablonu vyjměte a zámkovou část vložte bočním vyfrézovaným otvorem znovu do držáku zámku a dle bodu č. 7 ji pečlivě seřiďte. Dle potřeby také seřiďte polohu zámkové části vůči vnější stěně střední konzoly. Po seřízení správné polohy zámkové části a po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte oba šrouby M6 x 30 upevňující zámkovou část v držáku zámku.

Proveďte důkladně kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžový těsnící kroužek CF 014.

-  	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.