# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 814/A  PRO VOZY

# VW TRANSPORTER T5 (mr. 2004)

(automatická převodovka - tiptronic)

1 -  2. Otevři kryt pojistkové skříňky a demontuj upevňující šrouby krytu řazení.

3. - 5. Demontuj upevňující šrouby krytu (před místem řidiče). Kryt odstraň.

6. - 7. Demontuj upevňující šrouby krytu řazení. Kryt řazení odstraň.

8.  Dle obrázku demontuj originál šroub kulisy mechanismu řazení.

9. - 10. Na místo demontovaného originál šroubu připevni dle obrázku úchyt zámkové části. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 40 s podložkou. Šroub jemně dotáhni, ale nezatrhávej!

Na táhlo bovdenu řazení připevni kryt s okem (obr. 10). Použij zatrhávací šroub 
M6 (imbus). Polohu krytu bovdenu řazení se zámkovou částí seřiď tak, aby při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu.

Po seřízení správné vzájemné polohy oka krytu a výsuvného jistícího čepu, vrtej v místě druhého úchytu zámkové části přes kulisu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm (obr. 9). Spojení druhého úchytu zámkové části s kulisou řazení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 25 a samojistné matice M6 (s podložkou).

11. Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamčení zámkové části a zařazení polohy parking vysunutý jistící čep volně prochází do oka krytu bovdenu řazení. Při uzamykání, ani při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému dotyku krytu bovdenu s jakoukoli částí zámku, případně vozu. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba šrouby zámkové části i šroub krytu bovdenu řazení.

12. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7) - menší obr. Kryt řazení umísti pečlivě do původní polohy, přitiskni jej na hrot středící šablony a dle tohoto označeného místa vrtej otvor Ø 4,1 mm.

Šablonu sejmi, tento zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením krytu řazení na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm

13. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením krytu řazení na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do krytu řazení otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

14. Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.