# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 940 PRO VOZY

# VW GOLF V PLUS (mr. 2005)

# (automatická převodovka - DSG)

1. - 2. Vyjměte a odstraňte kryt řazení. Rozpojte konektor elektroinstalace.

3. - 4. V přední části interiéru vozu demontujte boční upevňující šrouby plastových krytů střední konzoly. Boční plastové kryty odstraňte.

5. 	V zadní části střední konzoly odklopte plastový kryt a demontujte označené upevňující šrouby.

6.    Vyjměte zadní panel střední konzoly. Rozpojte konektor elektroinstalace.

7. - 8. V zadní části střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

9. - 10. Odstraňte zadní díl střední konzoly.

11. 	V zadní části předního dílu střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

12. 	Pod vyjmutým krytem řazení demontujte označené upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

13. 	Přední díl střední konzoly odstraňte.

14. - 15. Demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

16. 	Střední konzolu odstraňte.

17. 	Ze strany spolujezdce, v místě následného umístění vrtací šablony, resp. zámkové části, odřízněte potřebnou část koberce a tlumící vrstvy podlahy vozu.

18. Vrtací šablonu (BC 014) přiložte dle obrázku ze strany spolujezdce na boční a částečně i na přední stěnu kulisy mechanismu řazení, viz obr. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

19.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20.	Dle obrázku demontujte originál matice upevňující plechový držák střední konzoly. Držák odstraňte.

21.	Dle obrázku demontujte obě boční originál matice mechanismu řazení (strana spolujezdce).

22.	Na místa obou demontovaných originál matic nasaďte na originál šrouby dodávané ploché podložky.

23.	Na pravý přední originál šroub (s vloženou podložkou) našroubujte dodávaný distanční sloupek.

24.	Trubku vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zadní úchyt zámkové části nasaďte dle obrázku na pravý zadní originál šroub mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části vložte na našroubovaný distanční sloupek.

25.	Na oba zadní originál šrouby mechanismu řazení nasaďte zpět plechový držák střední konzoly. Na zadní levý originál šroub namontujte zpět původní originál matici M6, upevňující plechový držák.

Zámkovou část připevněte k pravému zadnímu originál šroubu mechanismu řazení (zatrhávací matice M6 - s podložkou) a k našroubovanému distančnímu sloupku (zatrhávací šroub M6 x 15 - s podložkou).

26.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte jak šroub, tak i matici upevňující zámkovou část.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.  Nasaďte zpět na původní místo střední konzolu. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro kryt zámkové vložky). V označeném místě zhotovte otvor Ø 4,1 mm.

29.	Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

30. Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle otvoru frézujte opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

31. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu a zapojte správně všechny rozpojené konektory elektroinstalace.

Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

-  Konstrukční změny vyhrazeny,.

-  Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod, připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek Michal

Schválil: Ing. Zumpfe David