TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1075  PRO VOZY

# KIA SORENTO (2006-)

## (mechanická převodovka)

- V přední části středové konzoly odstraňte plastová kryty šroubů.

- Boční upevňující šrouby středové konzoly demontujte.

- Demontujte madlo řadící páky.

- V zadní části středová konzoly vyjměte popelník s demontujte upevňující šroub.

- Dle obrázku rozpojte konektor zapalovače a panel vyjměte.

- Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby.

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- Pod odkládací přihrádkou demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Rozpojte vzduchovod topení.

- Demontujte označené šrouby upevňující plechový rámeček řazení.

- Podél plechového rámečku zakreslete orientační čáru (kvůli označení polohy plechu).

- Rámeček řazení s pryžovou manžetou řadící páky odstraňte.

- Za řadící pákou demontujte dva zadní originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných originál šroubů připevněte dle obrázku dodávané opěrné oko. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- – 17. Na řadící páku připevněte dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Do kroužku vzpěry vsuňte vedení (trubku) zámkové části. Vzpěru  přiložte dle obr. na podlahu vozu. Zámkovou část se vzpěrou, s opěrným okem a s objímku řadící páky seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně opěrným okem i okem objímky řadící páky.

Po správném seřízení a vyzkoušení bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtejte dle otvorů ve vzpěře dva otvory Ø 6,8 mm přes plech podlahy vozu. Zkontrolujte, zda přední úchyt zámkové části nezasahuje do prostoru uložení plechového rámečku (označeno čarou). Dle toho úchytu vrtejte přes plech podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Pod otvory vzpěry vložte na plech podlahy vozu dodávané velkoplošné podložky 
Ø 6,6 mm, viz obr.

- Ke třem zhotoveným otvorům v plechu podlahy vozu připevněte dle obrázku zámkovou část se vzpěrou. Použijte zatrhávací šrouby M6 x 18 a matice M6 (Lock). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Zkontrolujte správnou polohu objímky řadící páky. Případně její polohu dle potřeby seřiďte. Upevňující šrouby pečlivě dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

21. – 22. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení zpátečky, při uzamykání MZ Construct, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte jak šrouby opěrného oka, tak i šrouby vzpěry a zámkové části, viz obr.

23.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte i oba šrouby objímky řadící páky.

24.	V pryžové manžetě řadící páky, v místě průchodu trubky vedení zámkové části, zhotovte potřebný otvor. Použijte střižník Ø 20 mm (Sch 31).

25.	V místě uložení vedení (trubky) zámkové části odřízněte potřebnou část plechového rámečku, viz obr.

- Upravenou pryžovou manžetu řadící páky vložte na původní místo. Zhotoveným otvorem v manžetě prostrčte konec vedení zámkové části. Otvor dle potřeby zatmelte.

Důkladně se přesvědčte o bezchybné funkci MZ Construct. Následně připevněte na  původní místo i upravený plechový rámeček.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Proveďte důkladně kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.