TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1076 PRO VOZY

# KIA SORENTO (mr. 2006-)

(automatická převodovka - tiptronic)

- Demontujte boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- Pod vyjmutou přihrádkou demontujte upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník.

- Demontujte upevňující šroub.

- V zadní části střední konzoly vyjměte dle obrázku panel s popelníkem, rozpojte elektroinstalaci.

- Demontujte označené zadní upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraňte. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontujte obě označené originál matice M6 mechanismu řazení.

- - 11. Zámkovou část připevněte dle obrázku na místo demontovaných matic na oba boční originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6 s podložkami. Matice ještě nezatrhávejte.

12.  Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Objímku seřiďte tak, aby při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu páky voliče. Připevnění objímky s okem na táhlo bovdenu řazení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale nezatrhávejte.

13. Dle obrázku vyměňte označenou originál matici držáku bovdenu řazení za dodávanou matici M6 zatrhávací (s podložkou). Matici zatrhněte.

14. Znovu se ujistěte o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření zatrhněte jak obě zatrhávací matice M6 zámkové části, tak i oba šrouby M6 (imbus) objímky s okem.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu přiložte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začistěte a vysajte.

- - 19. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.