TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 780 PRO VOZY

# SUBARU LEGACY, OUTBACK (mr.2004)

(tiptronic)

- Demontuj rámeček okolo řadící páky.

- Odstraň kryt řazení.

- Demontuj označené šrouby.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň boční plastové lišty.

- Vyjmi rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Odstraň zadní část střední konzoly.

- Demontuj upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj označené originál šrouby mechanismu řazení (ze strany spolujezdce).

- Na místo zadního demontovaného šroubu připevni dle obrázku dodávaný držák zámku 2. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25. Šroub zatrhni.

- Před kulisou mechanismu řazení odřízni v místě uložení zámkové části potřebnou část koberce podlahy vozu.

- Na místo předního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení připevni dle obrázku držák zámku 1. Spojení proveď opět pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25.

- Zámkovou část přišroubuj dle obrázku na otvory se závity obou držáků zámků. Přední úchyt zámkové části připevni pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 
(s podložkou) a zadní úchyt připevni k držáku zámku pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 10.

Vyzkoušej správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny zatrhávací šrouby zatrhni.

- Ze strany řidiče demontuj označený zadní originál šroub mechanismu řazení.

- Na jeho místo připevni kryt jistícího čepu. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25. Znovu vyzkoušej bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Šroub zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

18. Střední konzolu upevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor.

Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

19. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

20. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.