TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1305/A

1. - 8. Demontujte označené kryty a díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektor elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

9.	Na táhle bovdenu řazení odřízněte označený plastový kroužek.

10.	- 11. Za označeným žebrem kulisy řazení (strana spolujezdce) zhotovte žlábek pro stopku frézy.

12.	Do zhotoveného žlábku vložte stopku frézy Ø 27 (BF 2+3) a profrézujte stěnu kulisy řazení. Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

13. - 14. Dle obr. demontujte tři označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

15.	- 16. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub zatím nezatrhávejte!

Pokud při řazení rychlostních stupňů dojde ke kontaktu krytu bovdenu s plastovým žebrem kulisy řazení, žebro dle potřeby odstraňte.

17.	 Na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 100. Šroub ještě nezatrhávejte.

18.	 Na místo demontovaných bočních originál šroubů mechanismu řazení (strana spolujezdce) připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 100. Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky.

Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

20.	 Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte oba šrouby M6 x 100 upevňující zámkovou část.

21.	 Na sloupek zámkové části a na sloupek podpěry přiložte zkušebně záchyt kolíku. Po seřízení požadované polohy podpěry šroub M6 x 100 upevňující podpěru zatrhněte.

Záchyt kolíku následně připevněte k oběma sloupkům, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a oba šrouby záchytu kolíku zatrhněte.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte i šroub 
M6 (imbus) krytu bovdenu.

23.	V místě polohy zámkové části odstraňte dle potřeby část vnitřní plastové konzoly, viz obr.

24.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25.	Koberec podlahy vozu přiložte pečlivě k středící šabloně. Hrot šablony označí 
v koberci místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením koberce ke krytu zámkové vložky. Dle vodícího otvoru frézujte opatrně do koberce otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).

27 - 28. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Otvorem v koberci prostrčte kryt zámkové vložky. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.