# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 822  PRO VOZY

# VW MULTIVAN (mr. 2004)

(tiptronic)

- - 2.  Dle obrázků vyjmi označené plasty.

- Dle obrázku demontuj označený šroub.

- Před řidičem odstraň plastový kryt.

- Ze strany spolujezdce odstraň dle obrázku plastový kryt.

- Demontuj upevňující šroub.

- Demontuj šrouby, upevňující plastové díly.

- Před místem řidiče vyjmi dle obrázku plastový kryt.

- Pod vyjmutým ovladačem demontuj označený šroub.

- - 12. Demontuj potřebné šrouby a odstraň přední plastový díl střední konzoly.

13. Demontuj označený originál šroub.

14. Na táhlo bovdenu řazení připevni objímku s okem. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Šroub ještě nezatrhávej.

15. - 16. Přední úchyt zámkové části (u krytu zámkové vložky) připevni na místo demontovaného originál šroubu (viz obr. č. 16). Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 40 s podložkou. Šroub zatím nezatrhávej.

Zadní úchyt zámkové části přilož dle obrázku k silonovému držáku mechanismu řazení a ustav správnou polohu zámkové části a oka objímky bovdenu řazení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky. Po seřízení správné polohy vrtej dle zadního úchytu otvor 
Ø 6,8 mm přes stěnu silonového držáku mechanismu řazení (viz obr. č. 15). Spojení zadního úchytu zámkové části s držákem mechanismu řazení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 25, samojistné matice M6 a velkoplošné podložky. Šroub ještě nezatrhávej.

17. Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny tři zatrhávací šrouby (oba šrouby zámkové části a šroub objímky bovdenu řazení s okem).

18.  Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

19.  Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo  pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej z vnitřní strany střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm

20. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď dodávanou  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						;155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.