TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 577  PRO VOZY

# AUDI A6 (allroad) mr.2001

(6-ti rychlostní)

- Na  spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí. Demontuj střední tepelný kryt výfukového potrubí.

- Přilož dodávanou vrtací šablonu (BC 577) na straně řidiče ke spodnímu okraji a hraně střední konzoly dle obrázku. Naznač a vrtej otvor průměr 6,8 mm přes koberec podlahy.

- Koberec vysuň z pod střední konzoly. Zkontroluj, zda v místě otvoru nevede elektrická instalace. Potom dokonči vrtání otvoru přes plech podlahy vozu.

- Předvrtaným otvorem frézuj otvor průměr 46 mm (BF 5+8)  přes podlahu tunelu (pozor na  elektrickou  instalaci).

- Dle tvaru držáku zámku a polohy držáku na obr. 6-7 vyřízni  izolaci na tunelu.

6.– 7.  Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 2) tak, aby byl držák vystředěn ve vyfrézovaném otvoru .  Dle otvorů vystředěného držáku vrtej úhlovou vrtačkou průměr 6,8 mm jen přes plech podlahy pro jeho uchycení.

- Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi předepsaným způsobem.

- Pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15, podložek a matic M6 upevni držák zámku  k podlaze vozu. Šrouby zatrhej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Dle instrukci při ukázkové montáži a tvaru táhla řazení vyřízni  otvor v pryžové manžetě pro jistící čep.

- Vlož zámkovou část do držáku zámku. Šroub držáku zámku M6  mírně dotáhni. Na konec zámkové části nasaď a upevni vzpěru.

- Proveď zkušební uzamčení. Při uzamčení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při prořazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Dle správně umístěné vzpěry vrtej dva otvory průměr  4,1 mm do krytu mechanismu řazení. Vzpěru přinýtuj dodávanými nýty.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni šroub držáku zámku a šroub u kroužku vzpěry.

14. Proveď řádné  zatmelení v okolí průchodu zámkové části karoserií vozu  a především otvor v pryžové manžetě řadícího mechanismu. Pro zatmelení otvoru v pryžové manžetě použij silikonový tmel.  Zkompletuj demontované díly na podvozkové části vozu.

15. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na koncovou část zámku v interieru vozu nasaď dodávanou  pryžovou manžetu č. 1.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení.

-  Vyplň řádně a čitelně  záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH. Pro zatmelení otvoru v pryžové manžetě použij silikonový tmel.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Motáček V.

Schválil      : Ambrož K..