# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1005  PRO VOZY

# HONDA CITY (mr. 2006)

# (mechanická převodovka)

- U zadního dílu středové konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Demontujte madlo řadící páky. Vyjměte kryt řazení i s manžetou řadící páky.

- Odstraňte zadní díl středové konzoly.

- V přední části středové konzoly demontujte označený upevňující šroub.

- Dle obrázku vyjměte označený plastový díl. Odpojte konektor zapalovače.

- Pod vyjmutým plastovým dílem demontujte dle obrázku označené upevňující šrouby.

- Odstraňte přední díl středové konzoly. Po obou stranách vyjměte plastové spojovací materiály upevňující koberec ke vzduchovodu topení. Vyjměte vzduchovod topení.

- Stopku frézy Ø 27 mm (BF 2+3) přiložte ze strany spolujezdce do pravého (předního) dolního rohu otvoru kulisy mechanismu řazení. V tomto místě dle obrázku odfrézujte část kulisy mechanismu řazení.

- Ze strany spolujezdce demontujte pravý přední a zadní originál šroub mechanismu řazení.

- Na místo obou demontovaných originál šroubů vložte velkoplošné podložky Ø 8,8 mm. Na místo pravého zadního demontovaného šroubu vložte (na podložku) dodávaný sloupek, viz menší foto.

- Na konec trubky vedení zámkové části nasuňte kroužek se záchytem. Polohu kroužku pojistěte zatrhávacím šroubem M6 x 10. Šroub jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

Úchyty zámkové části připevněte na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 105 (přední úchyt) a M8 x 60 (zadní úchyt). Pod hlavy šroubů vložte tvarové podložky Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

12. - 14. Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku s okem.  Správnou polohu objímky s okem seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky.

Spojení oka objímky s táhlem bovdenu řazení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Také správně ustavte a seřiďte polohu kroužku se záchytem. Kroužek i oko ustavte tak, aby při řazení jakéhokoli rychlostního stupně nedocházelo k dotyku s žádnou částí mechanismu řazení, ani k žádnému jinému omezení řazení.

Zkontrolujte správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření  bezchybné funkce zatrhněte jak oba šrouby zámkové části, šroub kroužku se záchytem, tak i oba šrouby (imbus) objímky s okem.

15. Vzduchovod topení přiložte na původní místo v interiéru vozu. V místě nacházejícího se krytu zámkové vložky odstraňte (odřízněte) dle obrázku potřebnou část vzduchovodu topení. Otvory vzniklé po odříznutí částí vzduchovodu topení pečlivě zaslepte a to tak, aby nedocházelo k žádnému úniku vzduchu.

16. Upravený vzduchovod topení připevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte dle obrázku středící šablonu (Sch 7).

17. Koberec přiložte k hrotu středící šablony a označte místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3) pro kryt zámkové vložky.

18. Do zhotoveného otvoru v koberci nasuňte kryt zámkové vložky. Koberec pečlivě ustavte do původní polohy. Na kryt zámkové vložky nasaďte opět středící šablonu (Sch 7).

19. Přední díl středové konzoly upevněte do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky).

V označeném místě vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle tohoto otvoru přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

21. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D..