TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1112/A

- – 18. Demontujte rukojeť řadící páky i všechny další označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

- V místě následné instalace zámkové části, resp. v prostoru polohy vedení (trubky) zámkové části, upravte dle potřeby kulisu mechanismu řazení.

- Dle obr. demontujte oba označené (přední) originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu kulisy mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávanou (Podpěru 2). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 (volvo).

- Sloupek nastavte do požadované polohy a upevňující šroub zatrhněte.

- Na místo demontovaného levého předního originál šroubu kulisy mechanismu řazení připevněte dodávanou (Podpěru 1) - orientaci podpěry ustavte dle potřeby až při instalaci krytu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 8,3 (volvo). Šroub ještě nezatrhávejte!

- Ze strany spolujezdce demontujte označený boční originál šroub M8.

- Zámkovou část připevněte dle obr. k (Podpěře 2) a na místo bočního demontovaného originál šroubu.

K podpěře připevněte zámkovou část pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Mezi boční úchyt zámkové části a plechový držák vložte dodávaný distanční sloupek 
(l = 15 mm). Boční úchyt zámkové části připevněte (se sloupkem) k plechovému držáku pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 8,3 (volvo). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu řazení a zámkové části. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem objímky bovdenu řazení. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část.

- Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte i šroub M6 (imbus) upevňující objímku bovdenu řazení.

- Dodávaný kryt přiložte dle obr. ke kulise mechanismu řazení. Připevněte jej k úchytu zámkové části a k úchytu (Podpěry 1). Spojení se zámkovou částí proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub zatrhněte.

- Spojení krytu s (Podpěrou 1) proveďte také pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 6,3 (volvo).

- Ověřte správnou polohu krytu i bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct. Následně zatrhněte šrouby upevňující kryt a (Podpěru 1)

- Dle označeného úchytu zámkové části vrtejte přes kryt otvor Ø 4,1 mm.

- Vzájemnou polohu krytu a zámkové části pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

- V místě upevněné zámkové části upravte dle potřeby označený díl středové konzoly (odstraňte takovou část, která by omezovala bezproblémovou zpětnou instalaci demontovaných dílů).

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Koberec podlahy vozu ustavte pečlivě do původní polohy a důkladně jej přitiskněte na hrot středící šablony. V označeném místě vrtejte do koberce otvor Ø 6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením koberce ke krytu zámkové vložky. Po ověření frézujte dle tohoto vodícího otvoru přes koberec otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3).

- Na kryt zámkové vložky nasaďte dle obr. pryžovou manžetu CF 013.

- - 40. Koberec podlahy vozu ustavte do původní polohy a vyfrézovaným otvorem prostrčte kryt zámkové vložky. Následně zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5 (obr. č. 40).

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.