# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 610  PRO VOZY

AUDI A6 (mr.2001)

multitronic

- V zadní části demontuj rámeček topení.

- Odstraň část topení.

- Dle obrázku demontuj upevňující matici opěrky.

- Odstraň madlo ruční brzdy.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Před ruční brzdou demontuj upevňující šrouby.

- V zadní části středového tunelu demontuj upevňující matici.

- Demontuj střední plastovou konzolu.

- V přední části vozu demontuj dle obrázku plastový rámeček.

- Demontuj rádio. (Demontáž proveď pomocí originálních přípravků)!

- Demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj upevňující šrouby klimatizace.

- Vyjmi klimatizaci. U všech demontáží dávej pozor na elektroinstalaci, popřípadě ji rozpoj.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj boční šrouby střední plastové konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- Ze strany spolujezdce demontuj potrubí topení.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku na boční část mechanismu řazení dodávanou šablonu. Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

- Dle obrázku demontuj pravou zadní originál matici mechanismu řazení.

- Demontuj také pravou přední originál matici mechanismu řazení.

- Zámkovou část připevni dle obrázku na pravý zadní a přední originál šroub mechanismu řazení. Vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Spojení s podlahou vozu proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni obě matice M6 upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

V místě upevnění zámkové části odřízni koncovou část potrubí topení. Odříznutou část pomocí horkovzdušné pistole nahřej a uzavři (zalep).

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední plastovou konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Ověř správnost zhotoveného otvoru připevněním střední konzoly na původní místo.

- Znovu přilož střední konzolu na původní místo a zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Tímto otvorem frézuj Ø 39,5 mm (BF 11).  Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Motáček V.