TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1392

- - 7. Demontujte všechny označené díly (kryty, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

8. - 10. Demontujte a vyjměte vzduchovody topení.

11.	Demontujte oba označené přední originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

12.	Ze strany řidiče demontujte označený boční originál šroub.

- V místě následného upevnění a pohybu objímky bovdenu (na táhle řazení) dle potřeby profrézujte část předního otvoru kulisy mechanismu řazení (pohyb objímky nesmí být nijak omezen). Použijte frézu Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování začistěte a pečlivě odstraňte.

14.	Na místa předních demontovaných šroubů kulisy mechanismu řazení vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

15.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte zkušebně objímku bovdenu, viz obr. Spojení proveďte zatím pouze dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 18 (z důvodu malého prostoru mezi šrouby pro klíč našroubujte nejdříve 2 šrouby proti sobě do kříže). Šrouby ale ještě nezatrhávejte!

- Úchyt zámkové části (ve tvaru sloupku) ustavte dle obr. na místo demontovaného předního levého originál šroubu kulisy mechanismu řazení. Na místo demontovaného předního pravého originál šroubu kulisy mechanismu řazení vložte dodávaný sloupek vedení.

- Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. na místo demontovaného bočního originál šroubu plechového držáku středové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 (s podložkou Ø 8,3 mm). Mezi úchyt zámkové části a plechový držák vložte na šroub dodávaný sloupek distanční. Šroub ještě nezatrhávejte.

- Dodávaný záchyt kolíku ustavte dle obr. na oba sloupky. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 105. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Objímku bovdenu seřiďte na táhle řazení tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky bovdenu až do otvoru v záchytu. Správnou polohu objímky bovdenu pojistěte dotažením dvou zatrhávacích šroubů M6 x 18.

- Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Dbejte na to, aby nedocházelo při uzamykání ke kontaktu jistícího čepu s objímkou bovdenu, nebo se záchytem kolíku. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, tak při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti! Následně zatrhněte upevňující šrouby zámkové části a záchytu kolíku.

- Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Šrouby M6 x 18 objímky bovdenu zatrhněte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- V místě polohy středící šablony odstraňte na vnitřní straně středové konzoly část plastového žebra (nesmí omezovat středící šablonu při otisku hrotu).

- Středovou konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm

Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

25.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

26. - 28. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.