TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1411

- - 7. Demontujte a vyjměte označené díly (kryty, panely) přístrojové desky. Rozpojte příslušný spojovací materiál.

- Demontujte označené originál šrouby M8

- Demontujte označený originál šroub M6.

- Ze strany řidiče přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1411) k boční stěně kulisy řazení. Zařaďte polohu parking a dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Do převrtaného otvoru vložte stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3) a opatrně odfrézujte pouze plastový nálitek (žebro) kulisy řazení. Do stěny kulisy řazení nefrézujte!

- Otvor ve stěně kulisy řazení převrtejte na Ø 13 mm. Všechny vzniklé piliny po vrtání a frézování pečlivě odstraňte.

- V případě potřeby odstraňte zavazející část plastového nálitku (žebra) kulisy řazení. Následná instalace zámkové části nesmí být nijak omezena.

- Zámkovou část připevněte dle obr. na místa demontovaných originál šroubů M8. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M8 x 35 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Označený úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného originál šroubu M6. Pro spojení použijte dodávaný zatrhávací šroub M6 x 40 (s podložkou).

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Po ověření zatrhněte všechny tři zatrhávací šrouby zámkové části.

- Dodávaný kryt (Kryt CF 1411) vložte dle obr. do označených míst v prolisech kulisy řazení. Dle úchytů krytu vrtejte do kulisy řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt ke kulise řazení připevněte pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Vnitřní plastový kryt přístrojové desky přiložte do původní polohy. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 6,8 mm.

- Zkontrolujte požadovanou polohu zhotoveného otvoru. Po ověření správné polohy frézujte opatrně (dle tohoto otvoru) přes stěnu plastového krytu otvor Ø 46 mm 
(BF 5+8). Vzniklé otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

- Upravený vnitřní kryt přístrojové desky upevněte zpět na původní místo.

- Na kryt zámkové vložky procházející otvorem v plastovém krytu nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Vnější kryt přístrojové desky přiložte na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu přístrojové desky místo pro zhotovení otvoru. 
V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm. Požadovanou polohu zhotoveného otvoru v plastovém krytu pečlivě zkontrolujte a následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu velmi důkladně zkontrolujte požadovanou polohu zhotoveného otvoru. Po ověření správné polohy frézujte opatrně (dle tohoto otvoru) přes stěnu plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

- - 26. Všechny demontované díly zkompletujte a namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 6.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.