TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 938  PRO VOZY

# CHEVROLET SPARK (mr. 2005)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjměte kryt řazení, rozpojte konektor elektrické instalace.

- Demontujte šrouby upevňující manžetu řadící páky ke krytu řazení, manžetu odstraňte.

- Za ruční brzdou demontujte upevňující šroub střední konzoly.

- Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

- U předního dílu střední konzoly demontujte po obou stranách upevňující boční šrouby.

- Demontujte upevňující šroub a přední díl střední konzoly odstraňte.

- - 8. V místě uložení držáku zámku s zámkovou částí odstraňte dle obrázku potřebnou část    plastové konzoly mechanismu řazení.

Dle obrázku č. 8 demontujte pravý přední originál šroub mechanismu řazení (strana spolujezdce).

9.  Na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení vložte sloupek držáku zámku.

10. - 11. Do kroužku (trubky) držáku zámku zasuňte dle obrázku vedení zámkové části. Sloupek držáku zámku připevněte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60 s podložkou na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení. Šroub ještě nezatrhávejte.

Objímku s okem připevněte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus) na bovden řazení. Polohu objímky a vedení zámkové části seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky.

Po správném seřízení vrtejte přes přední úchyt zámkové části otvor Ø 6,8 mm do plechového držáku palubní desky. Přední úchyt zámkové části připevněte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 a zatrhávací matice M6. Šroub ani matici ještě nezatrhávejte.

12. - 14. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šroub M6 x 60 sloupku držáku zámku a šroub M6 x 18 s maticí M6 předního úchytu zámkové části (obr. 12). Dále zatrhněte oba šrouby M6 kroužku (trubky) držáku zámku (obr. 13) i oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu řazení s okem (obr. 14).

Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

15.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

16. Střední konzolu přiložte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní    straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě odstraňte.

18. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte    pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec