TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 968 PRO VOZY

# CHEVROLET SPARK (2005-)

(automatická převodovka)

- Demontujte upevňující šroub střední konzoly.

- Odstraňte horní plastový kryt řazení.

- Demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení (strana spolujezdce).

- Na místa demontovaných originál šroubů připevněte dle obrázku zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 60. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Na bovden řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhněte oba upevňující šrouby. Zatrhněte také šroub krytu bovdenu řazení.

9.   Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

10. Střední konzolu přiložte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní    straně konzoly místo pro zhotovení otvoru.

11. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

12. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začistěte.

13. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte    pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec