TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1413

1. - 8. Dle obr. demontujte rukojeť páky voliče i ostatní označené díly středové konzoly (kryty, rámečky, panely…). Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

9.	Demontujte a vyjměte vzduchovod topení.

10.	Ze strany spolujezdce vložte vrtací šablonu (BC 1413) do označeného prolisu v boční stěně kulisy řazení. Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm. Šablonu vyjměte a ověřte správnost zhotoveného otvoru. Otvor následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

11.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Následně vložte do tohoto vodícího otvoru stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3) a opatrně frézujte otvor přes stěnu kulisy řazení. Otřepy po frézování pečlivě v otvoru začistěte a vniklé piliny důkladně odstraňte.

12.	Ze strany spolujezdce demontujte označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

13.	Rozpojte konektor elektroinstalace.

14.	Dle obr. odřízněte označený nálitek kulisy řazení.

15.	Na místa demontovaných šroubů připevněte dle obr. zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 55 a M8 x 80 (přední šroub). Pod hlavy šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

16.	Označený přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. k otvoru v plechovém držáku středové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 
a matice M6 (lock). Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

17.	 Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část.

18.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct a šroub zatrhněte.

19.	Zpět na původní místo v interiéru vozu připevněte vzduchovod topení. V místě kontaktu vzduchovodu se zámkovou částí vzduchovod nahřejte horkovzdušnou pistolí a dle potřeby natvarujte.

20.	Dle potřeby odstraňte i zavazející část koberce podlahy vozu.

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Panel středové konzoly umístěte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

23.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte přes stěnu středové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

24. - 25. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly a zapojte správně konektory elektrické instalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.