# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 859  PRO VOZY

AUDI A6 (mr.2004)

(mechanická - 6 stupňová převodovka)

- Opatrně vyjmi ofukovač zadní.

- Pod vyjmutým ofukovačem demontuj upevňující šroub.

- Vyjmi opěrku zadní konzoly.

- -  5.   Dle obrázku vyjmi označené kryty, pod kterými demontuj upevňující šrouby.

6.  Vyjmi panel s odkládací přihrádkou a demontuj  upevňující šroub.

7. - 8. V přední boční části plastového dílu střední konzoly vyjmi kryt šroubu. Upevňující šroub demontuj (na obou stranách střední konzoly).

- Odstraň boční plastové kryty střední konzoly.

- Dle obrázku vyjmi zadní panel s odkládací přihrádkou.

- V přední části střední konzoly vyjmi dle obrázku plastový kryt.

- Vyjmi popelník a demontuj upevňující šrouby.

- Po obou stranách předního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky a povysuň jej směrem nahoru.

- Nadzvedni přední panel střední konzoly, rozpoj konektory elektrické instalace a panel odstraň.

- Odstraň tlumící vrstvu mechanismu řazení.

- Demontuj a vyjmi manžetu řadící páky.

- Demontuj oba upevňující šrouby krytu mechanismu řazení.

- Dle potřeby odřízni část plastového krytu mechanismu řazení, jenž by zamezovala správnému nasazení a připevnění konzoly se zámkovou částí, viz obr. Odřízni pouze plastovou část krytu řazení, ne tlumící vrstvu.

- Demontuj čtyři originál matice M6 mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných matic nasaď na čtyři originál šrouby mechanismu řazení konzolu se zámkovou částí. Spojení proveď pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice nezatrhávej.

Seřiď správnou polohu konzoly na šroubech řazení. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení).

Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni  čtyři matice  M6.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 29) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

- - 24. Dle obrázku v místě uložení zámkové vložky odstraň potřebnou část plastového rámečku manžety řadící páky.

25. Rámeček s manžetou řadící páky vlož na původní místo. Manžetu přes šablonu v přední části vyrovnejte a volně natáhněte z levého zadního rohu směrem k řadící páce. Manžetu přitlačte k šabloně a pomocí silonové paličky opatrně vyděrujte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety. Středící šablonu (Sch 29) odstraňte.

26. - 27. Rámeček s manžetou řadící páky zacvakněte do krytu řazení a těsnící O-kroužek   namáčkněte kolem zámku konzoly. Zkompletuj všechny demontované díly.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.