TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 702  PRO VOZY

# FIAT DOBLÓ (mr. 2003)

mechanická převodovka

- Pod volantem vozu demontuj upevňující šrouby plastového krytu.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Vyjmi označený kryt.

- Demontuj označené šrouby upevňující střední konzolu.

- V odkládací přihrádce demontuj označené šrouby.

- Rámeček s manžetou řadící páky povysuň a demontuj označené upevňující šrouby.  Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj označený originál šroub mechanismu řazení.

- Otvor se závitem (po odstraněném originál šroubu) převrtej na Ø 8,4 mm.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce odstraň (odřízni, nebo odsekni) označený roh výztuhy kulisy řazení.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávané záchytné oko. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.
       Na označený originál šroub mechanismu řazení vlož dle obrázku dodávanou podložku Ø 8,8 mm.

- Úchyt (umístěný na vedení bovdenu) nasaď dle obrázku na označený originál šroub s vloženou podložkou a pomocí dodávané zatrhávací matice M8 proveď spojení. Matici ještě nezatrhávej. Druhý úchyt (umístěný na krytu zámkové vložky) připevni dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 20 k převrtanému otvoru v mechanismu řazení.

- Polohu záchytného oka seřiď tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba šrouby M6 i matici M8.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 17. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček