# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1059 PRO VOZY
 HYUNDAI TUCSON (mr. 06) R-dopředu

## (mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

1.	Vyjměte kryt řazení i s manžetou řadící páky.

2. - 4. Demontujte označené upevňující šrouby.

5.	Odstraňte středovou konzolu.

6. - 7. Vrtací šablonu (BC 1059) přiložte dle obrázku k boční stěně kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce). Dle správně přiložené šablony vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

8.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

9.	Dle převrtaného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm 
(BF 2+3).

10.	Frézu Ø 27 (BF 2+3) opřete dle obr. o roh kovového držáku (vedle vyfrézovaného otvoru) a odfrézujte další část kulisy řazení, čímž vznikne otvor oválného tvaru.

11.	Nyní opřete stopku frézy Ø 27 mm o roh kovového (hliníkového) držáku a dle obrázku část tohoto držáku odfrézujte. Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

Pozn. Odfrézujte dle potřeby takovou část kovového držáku, aby bylo možno bez jakýchkoliv problémů připevnit zámkovou část ke kulise mechanismu řazení.

12.	Demontujte oba označené upevňující šrouby kulisy mechanismu řazení.

13.	Na místo demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8 mm.

14. Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu CF 1059. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte!

15.	Na místo obou demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení (na vložené velkoplošné podložky) připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 50 (pod hlavy šroubů vložte dodávané tvarové podložky Ø 8,3 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

16.	Ze strany řidiče vycvakněte z hliníkového držáku elektroinstalaci, viz obr.

17.	Záchyt kolíku CF 1059 připevněte dle obrázku z jedné strany k úchytu zámkové části a ze strany druhé k otvoru po vyjmutém držáku elektroinstalace. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 25 a dvou zatrhávacích matic M6.

18.	Demontujte označený originál šroub kulisy mechanismu řazení.

19.	Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dodávaný kryt CF 1059. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 50.

20. - 21. Seřiďte správnou polohu krytu bovdenu CF 1059 na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Polohu krytu bovdenu pojistěte dotažením šroubu M6 (imbus).

Několikerým uzamčením mechanického zabezpečení vyzkoušejte jeho bezchybnou funkci. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu se zámkovou částí, kulisou řazení, případně s jakoukoli jinou částí vozu. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení!

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby a matice, tj.: (2x šrouby M8 x 50 zámkové části, 2x šrouby 
a matice M6 záchytu kolíku CF 1059, 1x šroub M6 (imbus) krytu bovdenu CF 1059 a 1x šroub M8 x 50 krytu CF 1059).

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23.	Upevněte středovou konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

Na označeném místě vyvrtejte z vnitřní strany středové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25.	Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.