TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1412

1. - 14. Demontujte dle obr. všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál a dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

15.	Ze strany řidiče přiložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1412) k označeným hranám boční stěny kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

16.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte přes dvojitou stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

17. Dle obr. demontujte dva označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení (přední a zadní šroub – strana řidiče).

18. Na místa demontovaných šroubů vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

19. - 20. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

21. Vedení (trubku) zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Zámkovou část ustavte dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení zámkové části proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 90 (přední šroub) a M8 x 95. Pod hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

22.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu. Po ověření správné vzájemné polohy krytu bovdenu a zámkové části vrtejte dle označeného úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes dvojitou stěnu kulisy řazení. Otřepy po vrtání pečlivě začistěte.

23.	- 24. Tento úchyt zámkové části připevněte ke kulise řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12,5 a matice M6 zalisované s podložkou.

25.	Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamčení zámkové části aretuje jistící čep polohu řadící páky. Při řazení (v odemčené poloze) nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte všechny šrouby upevňující zámkovou část i kryt bovdenu.

26.	Vnitřní díl středové konzoly upravte dle potřeby pro zámkovou část, viz obr.

27.	Upravený vnitřní díl středové konzoly upevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	Koberec podlahy vozu vyrovnejte a přitiskněte pečlivě na hrot středící šablony. V označeném místě zhotovte opatrně otvor Ø 6,8 mm.

29.	Zhotovený otvor zkontrolujte přiložením koberce k zámkové části. Po ověření opatrně frézujte dle zhotoveného otvoru přes koberec vozu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3).

30.	Pro vyztužení koberce nasaďte na kryt zámkové vložky manžetu CF 013, viz obr. Koberec přiložte k zámkové části a zhotoveným otvorem prostrčte kryt zámkové vložky.

31.	- 33. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Po instalaci koberce do původní polohy nasaďte na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.