TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1410

- - 8. Demontujte a vyjměte označené díly (rámečky, kryty) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace vozu. Středovou konzolu vyjměte.

- Navolte polohu parking. Dle obr. vrtejte v označeném místě kulisy řazení otvor 
Ø 6,8 mm (strana spolujezdce). Během vrtání a frézování vždy začistěte a pečlivě odstraňte vzniklé piliny.

- Do zhotoveného otvoru vložte stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3) a opatrně frézujte pouze přes plastové nálitky (žebra) kulisy řazení. Do stěny kulisy řazení nefrézujte!

- - 12. Odstraňte (např. odlomte) plastové nálitky (žebra) uvnitř frézovaného místa.

- Ponechte navolenu polohu parking. Zhotovený otvor v boční stěně kulisy řazení převrtejte na Ø 13 mm.

- Demontujte označené originál matice (strana spolujezdce).

- Na místo demontované přední matice našroubujte dle obr. na přední originál šroub mechanismu řazení dodávaný distanční sloupek. Sloupek pečlivě dotáhněte.

- Zámkovou část připevněte dle obr. na označené originál šrouby (místo demontovaných matic) a k distančnímu sloupku. Pro spojení použijte dvě zatrhávací matice M8 a šroub M8 x 20 (s podložkou).

Pozn.: Pod úchyty zámkové části připevněné k originál šroubům můžete kvůli výškovému seřízení vložit dle potřeby velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

- Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte obě zatrhávací matice i šroub zámkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly část tlumící vrstvy.

- Středovou konzolu přiložte na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Polohu zhotoveného otvoru ve středové konzole pečlivě zkontrolujte a následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu důkladně zkontrolujte požadovanou polohu zhotoveného otvoru. Po ověření frézujte opatrně (dle tohoto otvoru) přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

- - 23. Všechny demontované díly zkompletujte a namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.