# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1129 PRO VOZY

# HONDA CR-V (mr.2007)

# (automatická převodovka)

1.	Vyjměte panel klimatizace. Rozpojte konektor elektroinstalace.

2.	Vyjměte kryt řazení.

3.	Demontujte upevňující šrouby bočního plastového krytu střední konzoly (strana řidiče).

4.	Odstraňte boční kryt střední konzoly (strana řidiče).

5. - 7. Demontujte oba označené originál šrouby mechanismu řazení a označený šroub plechového držáku střední konzoly.

8.	Na místa obou demontovaných předních originál šroubů mechanismu řazení ustavte dle obrázku dodávaný kryt.

9.	Kryt připevněte zatím pouze na místo pravého demontovaného originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 55 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

10. - 11. Zámkovou část vsuňte pod střední plastovou konzolu. Úchyt zámkové části ustavte na levý otvor krytu a připevněte jej společně s krytem k originál otvoru mechanismu řazení, 
viz obr. 10. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 55 (s podložkou).

Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného originál šroubu plechového držáku středové konzoly, viz obr. 11. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 (s podložkou). V případě nedostatečného vysunutí krytu zámkové vložky z bočního krytu střední konzoly vložte pod přední úchyt zámkové části jednu, či dvě velkoplošné podložky, viz obr. 11, menší foto.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření všechny tři upevňující šrouby M8 zatrhněte.

12. - 13. Na označený originál šroub mechanismu řazení připevněte dle obrázku dodávanou zatrhávací matici M8. Zatrhávací matici našroubujte za původní originál matici M8.

Dodávanou matici zatrhněte a několikerým uzamčením vyzkoušejte bezchybnou funkci MZ Construct.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	Na vnitřní straně bočního plastového krytu střední konzoly odstraňte v místě uložení krytu zámkové vložky plastové nálitky, které by bránily správnému otisknutí hrotu středící šablony.

16.	Boční plastový kryt střední konzoly přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Opětovným přiložením bočního plastového krytu střední konzoly na původní místo zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začistěte.

18.	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

Schválil: Ing. Kadlec K.