# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 690  PRO VOZY

# VOLVO XC 90 (mr.03)

(geartronic)

- Dle obrázku odstraň zadní panel s odkládací přihrádkou.

- Pod vyjmutým panelem odstraň dle obrázku krycí desku.

- Pod vyjmutou deskou demontuj označené upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontuj označený upevňující šroub. Okolo řadící páky vyjmi kryt řazení.

- Odstraň panel sluchátka telefonu a demontuj označený upevňující šroub. Vyjmi panel se sluchátkem a odkládací přihrádkou. Rozpoj elektrickou instalaci.

Dle obrázku demontuj čtyři označené upevňující šrouby v přední části střední konzoly.

- Dle obrázku v přední části střední konzoly odstraň boční plastové kryty.

- Střední konzolu odstraň.

- Ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku dva označené originál šrouby mechanismu řazení (pravý přední a pravý zadní šroub M8).

- Dle obrázku v boční části kulisy mechanismu řazení (ze strany spolujezdce) převrtej opatrně vrtákem Ø 10 mm v označeném místě otvor mezi plastovými žebry.

- Vedení zámkové části vsuň do převrtaného otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení a úchyty zámkové části nasaď dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení  zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 120 (s.podložkami). Šrouby nezatrhávej!

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V případě, že při uzamykání jistící čep volně neprochází otvorem v mechanismu řazení, je zapotřebí pomocí dodávaných velkoplošných podložek 
Ø 8,4 mm seřídit výškovou polohu zadního úchytu zámkové části a tím i polohu jistícího čepu. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby M8 zatrhni.

- Střední konzolu upevni zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaď dle obrázku středící šablonu (Sch 7).

- Pravý boční kryt střední konzoly přilož dle obrázku pečlivě na původní místo. Přitlačením tohoto bočního krytu střední konzoly na hrot šablony se označí na vnitřní plastové části krytu místo pro zhotovení otvoru.

Na vyjmutém bočním krytu střední konzoly vrtej otvor Ø 4,1 mm. Zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opětovným přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru frézuj do bočního krytu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části   mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.