# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 676/A PRO VOZY

# FORD FIESTA (od r. 2002)

(FORD FUSION)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Dle obrázku pod ruční brzdou vyjmi zadní kryt střední konzoly.

- Dle obrázku pod vyjmutým krytem demontuj upevňující šroub střední konzoly.

- Demontuj madlo a odstraň pryžovou manžetu řadící páky.

- Okolo řadící páky vyjmi kryt řazení. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Pod vyjmutým krytem řazení demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- V přední části vozu demontuj šrouby upevňující boční kryty střední konzoly.

- Boční kryty odstraň a dle obrázku demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu. Demontuj obě označené matice ze zadních originál šroubů mechanismu řazení.

- Ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku označený pravý originál šroub M8.

- Na místo obou demontovaných zadních originál matic našroubuj dle obrázku dva dodávané distanční sloupky.

Pozn. Jestli nastane při montáži mechanického zabezpečení CF 676 na vůz Ford Fusion problém se zavazejícím plastovým sloupkem kulisy řazení (viz zelená šipka), je nutno tento sloupek dle potřeby upravit (upilovat…).

- Do kroužku držáku zámku vlož dle obrázku vedení zámkové části. Po nastavení správné polohy vedení zámkové části oba upevňující šrouby M6 x 12 (kroužku držáku) mírně dotáhni, ale nezatrhávej (při uzamčení se musí jistící čep vysunovat do otvoru v držáku zámku, ale nesmí se při tom dotýkat žádné boční, ani zadní stěny v otvoru držáku). 
     Na distanční sloupky přišroubuj dle obrázku držák zámku (s upevněnou zámkovou částí). Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Přední úchyt zámkové části přišroubuj dle obrázku na místo demontovaného předního originál šroubu M8. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacích šroubu M8 x 25 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávej.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej. Polohu objímky ustav tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení krytu s bovdenem řazení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Ověř, jestli připevněný kryt bovdenu nijak neomezuje řazení. Šrouby krytu bovdenu zatrhni. 
     Vyzkoušej bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny dosud nezatržené šrouby a to jak u zámkové  části, držáku zámku i u objímky páky řazení.

U vozu Ford Fusion dle potřeby nahřej a natvaruj pomocí horkovzdušné pistole vzduchovod topení. Upravené potrubí topení namontuj zpět na původní místo.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- V místě uložení krytu zámkové vložky odstraň dle obrázku na vnitřní straně střední konzoly plastové výztuhy (pro možnost snadného označení hrotu středící šablony).

- Střední konzolu připevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i          jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.