TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1421

- – 9. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

- – 11. V označeném místě přední stěny kulisy mechanismu řazení dle obr. vrtejte vodící otvor Ø 6,8 mm. Následně v tomto místě profrézujte otvor frézou Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování začistěte a pečlivě odstraňte.

12.	Demontujte označené přední (ve směru jízdy) originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Ze strany spolujezdce demontujte označený boční originál šroub plechového držáku středové konzoly.

- Na místa demontovaných předních originál šroubů kulisy řazení vložte dvě velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (s = 2 mm). V případě potřeby pozdějšího výškového seřízení zámkové části můžete použít další dvě dodávané podložky Ø 8,4 mm (s = 1 mm).

- – 16. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávanou objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

17.	Na místo demontovaného předního levého originál šroubu kulisy řazení vložte dodávaný sloupek držáku zámku (l = 75 mm).

18.	Na místo demontovaného bočního originál šroubu připevněte dle obr. přední úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35 (s podložkou). Mezi úchyt zámkové části a plechový držák nasaďte na šroub dodávaný distanční sloupek. Šroub ještě nezatrhávejte!

19.	Zadní úchyt zámkové části (sloupek) ustavte dle obr. na místo demontovaného pravého předního originál šroubu kulisy řazení. Na oba sloupky nasaďte a ke kulise řazení připevněte dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 110 (s podložkami).

- Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu, záchytu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu až do otvoru v záchytu. Tím jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny označené šrouby zámkové části a záchytu kolíku.

- Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Po ověření zatrhněte i oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte a důkladně vysajte.

- - 26. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.